EXP: 02

Case:01

PROGRAM:

clc;

clear;

clf();

rho = input("Enter the charge density rho (C/m^3): ");

R_cm = input("Enter the radius of the sphere (cm): ");

R = R_cm / 100;

eps0 = 8.854e-12;

r = linspace(0, R, 100);

r_cm = r * 100;   // For plotting in cm

//======================

// ELECTRIC FLUX DENSITY

// D = rho*r/3

//======================

D = (rho .* r) / 3;

//======================

// ELECTRIC FIELD

// E = D/eps0

//======================

E = D / eps0;

//======================

// RESULTS

//======================

disp("=====================================");

disp("RESULTS");

disp("=====================================");

disp("At Center (r = 0 cm)");

disp("Electric Field E (V/m):");

disp(E(1));

disp("Electric Flux Density D (C/m^2):");

disp(D(1));

disp(" ");

disp("At Surface");

disp("Electric Field E (V/m):");

disp(E($));

disp("Electric Flux Density D (C/m^2):");

disp(D($));

figure();

subplot(2,1,1);

plot(r_cm, E);

xlabel("Radius (cm)");

ylabel("Electric Field E (V/m)");

title("Electric Field Inside Uniformly Charged Sphere");

xgrid();

subplot(2,1,2);

plot(r_cm, D);

xlabel("Radius (cm)");

ylabel("Electric Flux Density D (C/m^2)");

title("Electric Flux Density Inside Uniformly Charged Sphere");

xgrid();

output:

CALCULATION:

CASE:02

PROGRAM:

clc;

clear;

clf();

//======================

// INPUTS

//======================

rho0 = input("Enter the constant rho0 (C/m^4): ");

R_cm = input("Enter the radius of the sphere (cm): ");

// Convert cm to m

R = R_cm / 100;

// Permittivity of free space

eps0 = 8.854e-12;

r = linspace(0, R, 100);

r_cm = r * 100;

D = (rho0 .* r.^2) / 4;

E = D / eps0;

disp("=====================================");

disp("RESULTS");

disp("=====================================");

disp("At Center (r = 0 cm)");

disp("Electric Field E (V/m):");

disp(E(1));

disp("Electric Flux Density D (C/m^2):");

disp(D(1));

disp(" ");

disp("At Surface");

disp("Electric Field E (V/m):");

disp(E($));

disp("Electric Flux Density D (C/m^2):");

disp(D($));

figure();

subplot(2,1,1);

plot(r_cm,E);

xlabel("Radius (cm)");

ylabel("Electric Field E (V/m)");

title("Electric Field for Linearly Increasing Charge Density");

xgrid();

subplot(2,1,2);

plot(r_cm,D);

xlabel("Radius (cm)");

ylabel("Electric Flux Density D (C/m^2)");

title("Electric Flux Density for Linearly Increasing Charge Density");

xgrid();

OUTPUT:

CALCULATION:

CASE:03

PROGRAM;

clc;

clear;

clf();

//=====================================

// GIVEN DATA

//=====================================

R = 2;                  // Radius in meters

rho = 3e-6;             // Charge density (C/m^3)

eps0 = 8.854e-12;

pi = %pi;

// Total charge inside sphere

Q = rho*(4/3)*pi*R^3;

// Radial distance (0 to 4 m)

r = linspace(0,4,200);

E = zeros(r);

D = zeros(r);

for i = 1:length(r)

if r(i) <= R then

D(i) = rho*r(i)/3;

E(i) = D(i)/eps0;

else

D(i) = Q/(4*pi*r(i)^2);

E(i) = D(i)/eps0;

end

end

disp("Total Charge (C)");

disp(Q);

disp("Electric Field at Center (V/m)");

disp(E(1));

surface_index = find(r==max(r(r<=R)));

disp("Electric Field at Surface (V/m)");

disp(E(surface_index));

disp("Electric Flux Density at Surface (C/m^2)");

disp(D(surface_index));

figure();

subplot(2,1,1);

plot(r,E,'b');

xlabel("Radial Distance r (m)");

ylabel("Electric Field E (V/m)");

title("Electric Field vs Radial Distance");

xgrid();

subplot(2,1,2);

plot(r,D,'r');

xlabel("Radial Distance r (m)");

ylabel("Electric Flux Density D (C/m^2)");

title("Electric Flux Density vs Radial Distance");

xgrid();

OUTPUT:

CALCULATION: